焦示环保表批〔2019〕022号

关于对焦作市高森建电子科技有限公司年产350万平方米铝板母板项目环境影响报告表的批复

焦作市高森建电子科技有限公司：

你公司上报的由河南汇能阜力科技有限公司编制的《焦作市高森建电子科技有限公司年产350万平方米铝板母板项目环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。我局经研究批复意见如下：

一、项目位于焦作市城乡一体化示范区黄河路北焦作市天塑物资有限公司院内。《报告表》内容基本符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论基本可信。我局原则同意批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行项目建设。如需变更建设内容，须报我局同意方可变更，如擅自变更建设内容，将立即终止本批复的行政许可，该项目须依法重新进行环境影响评价。

二、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声及振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目建设和运行时，外排污染物应满足以下要求：

运营期主要环境影响及预防措施：

- 废水。严格执行“雨污分流”制度。生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥，铝板水洗废水经自建污水处理设施处理后循环利用不外排。

- 废气。涂膜、流平和光固工序产生废气集中收集后经UV光解+低温等离子处理后经15m排气筒排放；危废间产生废气集中收集后经UV光解+低温等离子处理后经15m排气筒排放；现有工程的非甲烷总烃处理采取以新代老措施，由冷凝+RTO焚烧+UV光解变更为三级水喷淋塔+水汽分离+UV光解+低温等离子+15m排气筒进行处理。外排废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）非甲烷总烃排放建议值。

- 固废。生活垃圾交由环卫部门处置。生产过程中产生的废塑料包装纸等属一般固废，集中收集后外售；固废暂存间严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）的相关要求进行建设管理。废机油、废塑料包装桶、污水处理站污泥等属危险废物，储存于危废暂存间，定期交由有危废处置资质的单位处置。危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定进行建设，做好“三防”措施，避免对环境造成二次污染。

4、噪声。磨板机、水泵、空压机及风机等高噪声设备噪声，采取选用室内布置、车间门窗隔音以及减震、基础加固、加装消声器等措施减小噪声的源强。预计厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）本项目建成后，全厂主要污染物出厂总量：挥发性有机物：0.613t/a。

（五）如果今后国家、省、市颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

三、建设及运营期的环境监督管理工作，由示范区环境监察大队负责。

四、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。

2019年4月15日

公告期限：自本公告发布之日起7日。

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

联系地址：焦作市示范区管委会B317（454000）

联系电话：0391-3561297