焦示环保表批〔2019〕032号

关于对焦作新区红达建材厂厂区及生产

线提标项目环境影响报告表的批复

焦作新区红达建材厂：

你公司上报的由河南汇能阜力科技有限公司编制的《焦作新区红达建材厂厂区及生产线提标项目环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。我局经研究批复意见如下：

一、项目位于焦作市城乡一体化示范区宁郭镇宁郭村北。《报告表》内容基本符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论基本可信。我局原则同意批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行项目建设。如需变更建设内容，须报我局同意方可变更，如擅自变更建设内容，将立即终止本批复的行政许可，该项目须依法重新进行环境影响评价。

二、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声及振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目建设和运行时，外排污染物应满足以下要求：

施工期主要环境影响及预防措施：

- 废水。生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥。施工废水经沉淀池沉淀后用于施工场地洒水抑尘，不外排。

- 废气。施工扬尘，严格按照“六个百分百”要求设置防尘措施。

- 固废。生活垃圾交由环卫部门处理。废弃土方用于回填厂区内洼地，建筑废料除用于地基的填筑外，剩余部分全部作为烧结砖原料利用，不外排。

- 噪声。选用低噪声设备，大型施工机械及高噪声设备采取消声、减震等措施降低噪声源强；村庄、学校等环境敏感点附近，午休时段及夜间22:00到次日06:00期间禁止施工。

运营期主要环境影响及预防措施：

- 废水。严格执行“雨污分流”制度。生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥。

- 废气。原料破碎、筛分、落料粉尘经集气系统收集后经旋风+布袋除尘器处理后再经不低于15m高（且高出周围建筑物3m以上）排气筒排放；烘干窑废气经“双氧法脱硝+双碱法脱硫+湿电除尘”工艺处理后经由25m高排气筒（高出200m范围内最高建筑物3m）排放；天然气引燃废气经“双氧法脱硝+双碱法脱硫+湿电除尘”工艺处理后经由25m高排气筒（高出200m范围内最高建筑物3m）排放；原料库封闭设置电动卷闸门、输送机封闭，原料库内设置喷淋系统、移动雾炮机等措施达标排放。外排废气满足《焦作市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发焦作市2019年大气污染防治攻坚战工作方案的通知》（焦环攻坚[2019]76号）及《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）的要求。

- 固废。生活垃圾交由环卫部门处置。生产过程中产生的废泥坯、废砖坯、脱硫石膏、除尘器收集粉尘等属一般固废，集中收集后回用于生产。固废暂存间严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）的相关要求进行建设管理。

4、噪声。破碎机、筛选机、搅拌机、输送机、挤砖机、切条机、切坯机及风机等高噪声设备噪声，采取选用基础减震、厂墙隔声、距离衰减等措施减小噪声的源强。预计厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）本项目建成后，全厂主要污染物出厂总量：二氧化硫：3.76t/a；氮氧化物：4.15t/a；颗粒物：5.15t/a。

（五）如果今后国家、省、市颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

三、建设及运营期的环境监督管理工作，由示范区环境监察大队负责。

四、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。

2019年8月20日

公告期限：自本公告发布之日起7日。

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

联系地址：焦作市示范区管委会B317（454000）

联系电话：0391-3561297